Comandos básicos para la configuración de un ruteador y/o switch de CISCO

| Descripción de la configuración | Comandos utilizados para realizar la configuración descrita |
| --- | --- |
| Consola en el router y habilita el modo EXEC privilegiado. | Router> enable |
| Configurar el reloj en el router/ switch. | R1# clock set 17:00:00 Aug 12 2020 |
| Entrar en modo configuración de la terminal. | Router# configure terminal |
| Asignar un nombre de dispositivo al router/switch. | Router(config) # hostname R1 |
| Desactive la búsqueda DNS para prevenir que el router/switch trate de traducir incorrectamente los comandos ingresados como si fueran nombres del host. | R1(config) # no ip domain-lookup |
| Asignar class como la contraseña de modo privilegiado, para evitar el acceso no autorizado al modo EXEC privilegiado. enable password : No encripta el password. enable secret : Encripta el password. | R1(config) # enable password class R1(config) # enable secret class |
| Asignar cisco como la contraseña de la consola, para evitar el acceso no autorizado a la consola y habilite el inicio de sesión. | R1(config) # line con 0 R1(config-line) # password cisco R1(config-line) # login R1(config-line) # logging synchronous |
| Asignar cisco como la contraseña de VTY, para evitar el acceso telnet no autorizado y habilite el inicio de una sesión remota. - Ruteador: vty lines: 0 4 - Switch: vty lines: 0 15 | R1(config-line) # line vty 0 4 R1(config-line) # password cisco R1(config-line) # login R1(config-line) # logging synchronous |
| Cifrar las contraseñas de texto. | R1(config) # service password-encryption |
| Crear un banner que advierta a cualquier persona que acceda al dispositivo que está prohibido el acceso no autorizado. | R1(config) # banner motd #Prohibido entrar a este router sin autorización !!!# |
| Configurar y activar ambas interfaces en el ruteador y configurar una descripción de interfaz para cada interfaz indicando cual dispositivo está conectado a él. Router: Interface is OFF by default Switch: Interface is ON by default | R1(config) # interface G0/0/0 R1(config-if) # ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 R1(config-if) # description Esta es la interface G0/0/0 R1(config-if) # no shutdown R1(config) # interface G0/0/1 R1(config-if) # ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R1(config-if) # description Esta es la interface G0/0/1 R1(config-if) # no shutdown |
| Configurar y activar la interface VLAN 1 del switch. | Switch(config)# interface vlan 1 Switch(config-if)# ip address 192.168.1.4 255.255.255.0 Switch(config-if)# no shutdown |
| Configurar el default gateway (puerta de enlace predeterminada) en el switch. | Switch(config)# ip default-gateway 192.168.1.1 |
| Copiar la configuración en ejecución (RAM) a memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM) | Router# copy running-config startup-config ó Router# copy run start |
| Desplegar la configuración en ejecución (RAM) | Router# show running-config ó Router# sh run |
| Desplegar la configuración en NVRAM | Router# show startup-config ó Router# sh start |

* logging synchronous: Activa el registro sincrónico. Los elementos de información enviados a la consola no interrumpirán el comando que está escribiendo. El comando se moverá a una nueva línea.