Actividad 12: Instalación del servicio DHCP

.

Competencia disciplinar: Configura el equipo requerido que permite la operación de una red de cobertura local que satisface las necesidades de organizaciones pequeñas identificando diferentes opciones de infraestructura tecnológica.

Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida en las redes sociales como Yuya, cuenta con una red con dos segmentos:

- El primer segmento del Estudio cuenta con sus equipos personales y está constituido de no más de 20 equipos terminales. La asignación de direcciones IP a los equipos de este segmento se realiza por DHCP.

- El segundo segmento de los Servicios cuenta con un servidor, una impresora y una cámara web. En este segmento de red hay un máximo 6 equipos a conectar.

Utilice la aplicación del PacketTracer de CISCO y las gráficas incluidas en este documento para realizar:

- La configuración del router y de los switches.

- La instalación del servicio de DHCP para asignar direcciones a los equipos terminales del segmento de Estudio.

- Las pruebas de conectividad necesarias y que permitan verificar la configuración correcta de los equipos de interconexión, de los equipos terminales y de los servicios de telnet en el router y los switches.

La dirección IP a utilizar para realizar la configuración de los equipos de interconexión y la configuración de cada equipo terminal, es: 215.60.127.0 con prefijo original de red /24.

El VLSM calculado con base en la descripción de equipos terminales que se requieren conectar en cada segmento de red está indicado en la siguiente tabla.

| Requisitos de Conectividad | Prefijo | Máscara de subred | IP Subred | Primera IP válida | Última IP válida | Dirección de broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudio (20 hosts) |  |  |  |  |  |  |
| Servicios (6 hosts) |  |  |  |  |  |  |

Complete la siguiente tabla con las direcciones IP y las máscaras de subred (en notación decimal) para cada interface de los dispositivos de red, así como el Default Gateway de los switches. Utilice esta información como referencia para evitar conflictos de direccionamiento y duplicados en su configuración.

Por motivos de estandarización:

- Las interfaces Giga Ethernet utilizarán la última dirección IP válida de la subred.

- Los switches utilizarán la primera dirección IP válida de la subred.

- La IP del servidor DNS es 7.2.6.1

| Dispositivos | Interface | Dirección IP | Máscara de subred | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YuyasRouter | G0/0 |  |  | N/A |
|  | G0/1 |  |  | N/A |
|  | S0/0/1 | 132.254.255.253 | 255.255.255.252 | N/A |
| SwitchStudio | VLAN 1 |  |  |  |
| SwitchServicios | VLAN 1 |  |  |  |
| Yuyas.com | NIC | 215.60.127.34 | 255.255.255.240 | 215.60.127.46 |
| SecurityCam | NIC | 215.60.127.35 | 255.255.255.240 | 215.60.127.46 |
| Printer | NIC | 215.60.127.36 | 255.255.255.240 | 215.60.127.46 |
| Cafetera | NIC | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP |
| Yuya’s SmartPhone | NIC | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP |
| Yuya´s Tablet | NIC | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP |

- Utilice la información de la tabla y configure manualmente la dirección IP, máscara y puerta de enlace predeterminada para cada equipo terminal (Printer, Yuyas.com y SecurityCam) del segmento de Servicios.

- Realice la configuración de YuyasRouter

- Hostname YuyasRouter.

- Deshabilitar el DNS.

- Asignar class como password del enable.

- Asignar el password cisco al line console 0.

- Asignar el password cisco al line vty 0 4.

- Configurar un banner de prevención de acceso al router.

- Configurar las interfaces del router. Configura las interfaces Gigabit Ethernet del router de acuerdo con la información proporcionada en la tabla de direccionamiento.

- Realice la configuración del SwitchStudio

- Hostname SwitchStudio.

- Deshabilitar el DNS.

- Asignar class como password del enable.

- Asignar el password cisco al line console 0.

- Asignar el password cisco al line vty 0 15.

- Configurar un banner de prevención de acceso al router.

- Realice la configuración del SwitchServicios.

- Hostname SwitchServicios.

- Deshabilitar el DNS.

- Asignar class como password del enable.

- Asignar el password cisco al line console 0.

- Asignar el password cisco al line vty 0 15.

- Configurar un banner de prevención de acceso al router.

- Realice la configuración del servicio DHCP en el router YuyasRouter para la asignación dinámica de direcciones IP en la subred del Estudio.

NOTA: Es importante excluir las direcciones IP estáticas de la interfaz g0/0 (Default Gateway) y del switch SwitchStudio para prevenir conflictos de direccionamiento en la red.

- Para comprobar la configuración realizada:

  - Realice pruebas de ping a los siguientes dispositivos. Todos los pings deben ser exitosos. En caso contrario, deberás identificar y corregir la falla.

| Desde | Hacia | Dirección IP | Resultados ping (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| Yuyas.com | Cafetera |  |  |
| Yuya’s Tablet | Printer | 215.60.127.36 |  |
| Yuya’s Smartphone | SecurityCam | 215.60.127.35 |  |

  - Utilice la aplicación Telnet para acceder a las direcciones IP de los switches SwitchServicios y SwitchStudio. Use la contraseña de consola cisco y la contraseña de modo privilegiado class para ingresar a la configuración de cada equipo. Si el acceso es exitoso, la configuración es correcta; de lo contrario, deberá identificar y corregir la falla.

NOTA: En lugar de utilizar el comando ping, use el comando telnet para verificar la conectividad y el acceso remoto. Por ejemplo, en lugar de ejecutar ping 215.60.127.36, utilice: telnet 215.60.127.36.

| Desde | Hacia | Dirección IP | Resultados telnet (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| Yuya’s Tablet | SwitchServicios |  |  |
| Yuyas.com | SwitchStudio |  |  |