Actividad 12: Instalación del servicio DHCP

.

Competencia disciplinar: Configura el equipo requerido que permite la operación de una red de cobertura local que satisface las necesidades de organizaciones pequeñas identificando diferentes opciones de infraestructura tecnológica

Los espacios de coworking o espacios de trabajo colaborativo son instalaciones de trabajo que varias personas comparten con el fin de mejorar su productividad, hacer networking e inclusive reducir los costos de servicios y renta de un espacio físico.

Vamos a considerar el equipo de red del negocio de coworking IZA Business Centers. Cada pieza de infraestructura pertenece al segmento de administradores o al segmento de usuarios.

- El primer segmento de Administradores está dedicado al personal del establecimiento y está constituido de no más de 18 equipos terminales. Entre estos equipos están: un servidor local, un teléfono IP, una impresora, una cámara web, un punto de venta y una PC para el administrador (manager). Las direcciones IP de los equipos terminales se asignan de manera estática (manualmente).

- Mientras tanto, en el segmento de Usuarios simplemente se encuentran los equipos personales conectados físicamente a la red. En este segmento de red hay un máximo de 100 equipos a conectar. La asignación de direcciones IP a los equipos del segmento de usuarios se realiza por DHCP.

Ahora te queda como reto, diseñar y configurar los equipos de interconexión de la red usando el simulador de Packet Tracer.

Utiliza la aplicación del PacketTracer de CISCO y la gráfica incluida en este documento para realizar:

- La configuración del router y switches

- La instalación del servicio de DHCP para asignar direcciones a los equipos terminales del segmento Usuarios.

- Las pruebas de conectividad necesarias y que permitan verificar la configuración correcta de los equipos de interconexión, de los equipos terminales y de los servicios de Telnet en el router y los switches.

La dirección IP a utilizar para realizar la configuración de los equipos de interconexión y la configuración de cada equipo terminal, es 221.10.68.0 con prefijo original de red /24.

El VLSM calculado con base en la descripción de equipos terminales que se requieren conectar en cada segmento de red está indicado en la siguiente tabla.

| Requisitos de Conectividad | Prefijo | Máscara de subred | IP Subred | Primera IP válida | Última IP válida | Dirección de broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuarios (100 hosts) |  |  |  |  |  |  |
| Administradores (18 hosts) |  |  |  |  |  |  |

Diseño físico de la red

- Complete la siguiente tabla con las direcciones IP y las máscaras de subred (en notación decimal) para cada interface de los dispositivos de red, así como el Default Gateway de los switches. Utilice esta información como referencia para evitar conflictos de direccionamiento y duplicados en su configuración.

Por motivos de estandarización:

- Las interfaces Giga Ethernet utilizarán la última dirección IP válida de la subred.

- Los switches utilizarán la penúltima dirección IP válida de la subred.

- La IP del servidor DNS es 6.5.4.3

| Dispositivo | Interface | Dirección IP | Máscara de subred | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RFrontera | G0/0 |  |  | N/A |
|  | G0/1 |  |  | N/A |
|  | S0/0/0 | 200.64.8.254 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | Lo0 | 1.1.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| SUsers | VLAN 1 |  |  |  |
| SCompany | VLAN 1 |  |  |  |
| User A | NIC | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP |
| User B | NIC | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP |
| User C | NIC | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP | Asignada por DHCP |
| Manager | NIC | 221.10.68.131 | 255.255.255.224 | 221.10.68.158 |
| iza.com | NIC | 221.10.68.145 | 255.255.255.224 | 221.10.68.158 |
| Impresora | NIC | 221.10.68.146 | 255.255.255.224 | 221.10.68.158 |

- Utilice la información de la tabla y configura manualmente la dirección IP, máscara y puerta de enlace predeterminada para cada equipo terminal del segmento de Administradores.

- Realice la configuración del router RFrontera.

- Hostname RFrontera.

- Deshabilitar el DNS.

- Asignar class como password del enable.

- Asignar el password cisco al line console 0.

- Asignar el password cisco al line vty 0 4.

- Configurar un banner de prevención de acceso al router.

- Configura las interfaces Gigabit Ethernet y Loopback del router de acuerdo con la información proporcionada en la tabla de direccionamiento.

- Realice la configuración del switch SUsers.

- Hostname SUsers.

- Deshabilitar el DNS.

- Asignar class como password del enable.

- Asignar el password cisco al line console 0.

- Asignar el password cisco al line vty 0 15.

- Configurar un banner de prevención de acceso al switch.

- Configurar la VLAN1 con los datos de la tabla y el default Gateway de este switch.

- Realice la configuración del switch SCompany.

- Hostname SCompany.

- Deshabilitar el DNS.

- Asignar class como password del enable.

- Asignar el password cisco al line console 0.

- Asignar el password cisco al line vty 0 15.

- Configurar un banner de prevención de acceso al router.

- Configurar la VLAN1 con los datos de la tabla y el default Gateway de este switch.

- Realice la configuración del servicio DHCP en el router RFrontera para la asignación dinámica de direcciones IP en la subred de Usuarios.

NOTA: Es importante excluir las direcciones IP estáticas de la interfaz g0/1 (Default Gateway) y del switch SUsers para prevenir conflictos de direccionamiento en la red.

- Para comprobar la configuración realizada:

  - Realice pruebas de ping a los siguientes dispositivos. Todos los pings deben ser exitosos. En caso contrario, deberás identificar y corregir la falla.

| Desde | Hacia | Dirección IP | Resultados ping (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| UserA | Manager | 221.10.68.131 |  |
| UserB | Impresora | 221.10.68.146 |  |
| UserC | iza.com | 221.10.68.145 |  |
| UserC | Loopback 0 | 1.1.1.1 |  |

  - Utilice la aplicación Telnet para acceder a las direcciones IP de los switches SUsers y SCompany. Use la contraseña de consola cisco y la contraseña de modo privilegiado class para ingresar a la configuración de cada equipo. Si el acceso es exitoso, la configuración es correcta; de lo contrario, deberá identificar y corregir la falla.

NOTA: En lugar de utilizar el comando ping, use el comando telnet para verificar la conectividad y el acceso remoto. Por ejemplo, en lugar de ejecutar ping 215.60.127.36, utilice: telnet 215.60.127.36.

| Desde | Hacia | Dirección IP | Resultados telnet (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| UserA | SCompany |  |  |
| iza.com | SUsers |  |  |