Instituto Tecnoló

Ejercicio 3. “Diseño de esquemas de direccionamiento IPv4”

Objetivo: Qué el alumno ponga en práctica las competencias desarrolladas en el diseño de esquemas de direccionamiento IPv4.

- Llena la tabla con los datos que se solicitan para cada uno de los ejercicios.

| Dirección de red | Clase | Máscara de clase / Bits reservados por la clase | Dirección de broadcast | Rango de direcciones válidas | Restricción de diseño de subredes | Máscara de subred | Valor prefijo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. 0. 0. 0 | A | 255.0.0.0 8 | 12.255.255.255 | 12.0.0.1 12.255.255.254 | Se toman prestados 10 bits para crear subredes. | 255.0.0.0 255.11111111.11000000.0 255.255.192.0 | 18 |
| 135. 30. 0. 0 | B | 255.255.0.0 16 | 135.30.255.255 | 135.30.0.1 135.30.255.254 | Se toman 11 bits para host | 255.255.0.0 255.255.11111000.00000000 255.255.248.0 | 21 |
| 185.0.0.0 | B | 255.255.0.0 16 | 185.0.255.255 | 185.0.0.1 185.0.255.254 | Se toman prestados el máximo número de bits para subredes | 255.255.0.0 255.255.11111111.11111100 255.255.255.252 | 30 |
| 173.61. 0. 0 | B | 255.255.0.0 16 | 173.61.255.255 | 173.61.0.1 173.61.255.254 | Se requiere tener 21 subredes como mínimo | 255.255.0.0 2 a la 5 = 32 255.255.11111000.00000000 255.255.248.0 | 21 |
| 200.25.255.0 | C | 255.255.255.0 24 | 200.25.255.255 | 200.25.255.1 200.25.255.254 | Se requieren 5 hosts cómo mínimo | 255.255.255.0 2 a la 3 – 2 = 6 255.255.255.1111 1000 255.255.255.248 | 29 |
| 114. 0. 0. 0 | A | 255.0.0.0 8 | 114.255.255.255 | 114.0.0.1 114.255.255.254 | Por subred, se requieren 1000 direcciones IP válidas para hosts. | 255.0.0.0 2 a la 10 – 2 = 1022 255.255.11111100.00000000 25.255.252.0 | 22 |

- Utiliza la dirección IP 40.0.0.0 y un prefijo de red de /12 bits, responde a las siguientes preguntas:

- Para esta dirección IP, ¿A qué clase pertenece esta dirección de red? 	A

- Para este esquema de subneteo, ¿Cuántos bits se han tomado prestados para crear subredes?__4__

- ¿Cuántos bits se han dedicado para la parte de hosts?  20

- ¿Cuál es	el valor	de la máscara en notación punto decimal para este esquema de subneteo?   255.240.0.0

- Utiliza la dirección de red 178.0.0.0 y responde a las siguientes preguntas:

- ¿A qué clase pertenece esta red?___ B _________

- Para esta dirección IP, ¿Cuál es la dirección IP Broadcast de la red? ___178.0.255.255___________

- ¿La IP es una dirección PUBLICA o PRIVADA? ___PUBLICA_____________

- Si se desea tener 296 direcciones IP validas por cada subred, ¿Cuál es el valor de la máscara de subred en notación punto decimal para este esquema de direccionamiento? _____255.255.254.0__ ¿Cuál deberá ser el prefijo de red para este esquema de direccionamiento?  /_23_______

- Con base en la pregunta anterior ¿Cuántos bits se han toman prestados para crear subredes? __7___

- Con este número de bits prestados, ¿Cuántas subredes (en total) se pueden utilizar? _2 a la 7 = 128______

- Llena la tabla con los datos que se solicitan para cada uno de los ejercicios.

| Dirección de red / Prefijo | Clase | Máscara de clase | Mascara de subred (decimal) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. 0. 0. 0 / 17 | A | 255.0.0.0 | 255.255.10000000.0 255.255.128.0 |
| 121. 0. 0. 0 / 27 | A | 255.0.0.0 | 255.255.255.111 255.255.255.224 |
| 131. 0. 0. 0 / 19 | B | 255.255.0.0 | 255.255.111 255.255.224.0 |

- Escribe en cada renglón de la siguiente tabla la información solicitada:

| Dirección IP / Prefijo | Clase | Máscara de subred (decimal) | Dirección de subred | Dirección de broadcast | ¿Es HOST, SUBRED o BROADCAST? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126.56.7.1 / 21 255.255.248.0 00000111 11111000 126.56. 0 .0 | A | 255.255.11111000.0 255.255.248.0 | 126.56. 0 .0 | 126.56.7.255 | Host |
| 210.50.51.191 / 26 255.255.255.192 1100 0000 10111111 10000000 210.50.51.128 | C | 255.255.255.1100 0000 255.255.255.192 | 210.50.51.128 | 210.50.51.191 | Broadcast |
| 130.20.4.2 / 22 255.255.252.0 0000 0100 1111 1100 ----------------- 0000 0100 130.20. 4 .0 | A | 255.255.11111100.0 255.255.252.0 | 130.20. 4 .0 | 130.20.7.255 | Host |
| 172.16.128.112 /28 255.255.255.240 172.16.128.112 1111 0000 240 0111 0000 112 0111 0000 112 | B | 255.255.255.240 | 172.16.128.112 | 172.16.128.112+15 .127 | Subred |