1. El Port 0 es la Interfaz Física (Cableada)

El Port 0 representa la conexión física de entrada al Access Point (el puerto RJ-45 donde conectas el cable Ethernet que viene desde el Switch o Router).

- Capa: Funciona en la Capa 1 (Física) y Capa 2 (Enlace de datos).

- Configuración: Aquí solo se definen parámetros de la conexión por cable, como el Ancho de Banda (Bandwidth) y el Dúplex (si la comunicación es en un solo sentido o ambos a la vez).

- Por qué no el SSID: Porque un cable no tiene un nombre de red inalámbrica ni canal de radio; es simplemente un medio de transmisión eléctrico.

2. El Port 1 es la Interfaz Inalámbrica (Antena)

En el simulador, el Port 1 representa la radiofrecuencia o la "antena" del dispositivo. Es aquí donde ocurre toda la magia del Wi-Fi.

- SSID y Canal: Estos son parámetros específicos de la transmisión por aire. El canal determina la frecuencia de radio y el SSID identifica la red para que los dispositivos finales puedan "encontrarla".

- Seguridad (WPA2, etc.): El cifrado se configura aquí porque es la protección que se aplica a los datos antes de que se conviertan en ondas de radio.