Ejercicio 10. Configuración de los equipos utilizando VLSM

#### Nuestro cliente ha hecho saber a los directivos de IT2 Networking Consulting que están muy satisfechos con nuestros resultados y en esta ocasión nos han hecho llegar una petición de último minuto para completar una configuración que uno de sus empleados ha dejado pendiente pues tuvo una salida urgente a la Ciudad de México y una marcha está bloqueando el tráfico, razón que le impide regresar hoy mismo para completar la configuración.

#### Nuestra labor del día de hoy es utilizar el archivo de configuración parcial existente, el archivo de Packet Tracer que contiene el diseño físico de la red y la documentación del diseño lógico de la red para completar la configuración y realizar la entrega de este proyecto a tiempo.

La topología de la red y direcciones IP están representadas en la siguiente gráfica y el archivo Ejer10.pkt contiene el diseño físico de la red.

Descarga el archivo Ejer10.txt. El archivo que acabas de descargar contiene la programación parcial para este diseño de red .

Parte 1: Esquema de direccionamiento

Completa la tabla con la información que se solicita escribiendo en cada renglón (exclusivamente notación punto decimal) las direcciones IP de cada una de las interfaces y las máscaras VLSM que darán servicio a este nuevo esquema de direccionamiento.

Por motivos de estandarización se ha decidido que:

- A las interfaces Fast Ethernet se les asignará la última dirección IP válida de la subred.

- A las interfaces seriales DCE se les asignará la primera dirección IP válida de la subred.

- A las interfaces VLAN 1 se les asignará la penúltima dirección IP válida de la subred.

| Router | Interface | Dirección IP | Máscara de subred | Default gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA | F0/0 |  |  | NA |
|  | S0/0/0 |  |  | NA |
|  | S0/0/1 |  |  | NA |
| RB | F0/0 |  |  | NA |
|  | F0/1 |  |  | NA |
|  | S0/0/0 |  |  | NA |
| RFrontera | F0/0 |  |  | NA |
|  | S0/0/0 | 209.89.100.242 | 255. 255. 255. 252 | NA |
|  | S0/0/1 |  |  | NA |
| S1 | VLAN 1 |  |  |  |
| PC0 | F0 | 192.168.2.129 | 255.255.255.192 |  |
| S2 | VLAN 1 |  |  |  |
| Laptop0 | F0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.128 |  |
| S3 | VLAN 1 |  |  |  |
| PC1 | F0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 |  |
| S4 | VLAN 1 |  |  |  |
| Laptop1 | F0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.192 |  |

Parte 2: Configura los equipos terminales

Configura la dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada (default Gateway) de todas las PCs y Laptops. NOTA: Los servidores ya están configurados.

Parte 3: Configura los routers

Configura los routers: RA, RB y RFrontera. Incluye los elementos de configuración básica de cada equipo.

- Configura el nombre correspondiente de cada router.

- Configura los password de line con 0 y line vty 0 4 con palabra clave cisco.

- Establece el password del enable como class.

- Activa el servicio de encriptación de passwords.

- Desactiva el servicio del domain lookup.

- Configurar las interfaces seriales DCE con un clock rate 128000.

- Configura las interfaces seriales y las Fast Ethernet de cada router de acuerdo a la información proporcionada en la tabla de direccionamiento.

Parte 4: Configura los switches

Configura los switches: S1, S2, S3 y S4. Incluye los elementos de configuración básica de cada equipo.

- Configura el nombre correspondiente de cada switch.

- Configura los password de line con 0 y line vty 0 4 con palabra clave cisco.

- Establece el password del enable como class.

- Desactiva el servicio del domain lookup.

- Configura las interfaces VLAN 1 de cada switch de acuerdo a la información proporcionada en la tabla de direccionamiento.

- Configura el default gateway en cada switch.

Parte 5: Configura ruteo estático y dinámico en los routers

- Configura el protocolo de ruteo RIP v2 en los routers.

- Establecer una ruta por default en el router frontera (RFrontera) y distribuirla hacia los routers A y B.

Parte 6: Prueba y verifica la conectividad

Al terminar la configuración realiza las pruebas de conectividad necesarias para comprobar la conexión entre todos los dispositivos de la LAN y la conexión con el exterior. Si los pings son exitosos, tu configuración está correcta.

Pruebas de conectividad interna:

| From | To | IP Address (To) | Ping results (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 | Laptop0 | 192.168.2.1 |  |
| PC0 | Laptop1 | 192.168.1.1 |  |
| PC0 | PC1 | 192.168.3.1 |  |

Pruebas de conectividad externa:

| From | To | IP Address (To) | Web browser (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 | Youtube | 216.58.194.46 |  |
| Laptop1 | CNN.com | 157.166.226.25 |  |
| PC1 | Edition.cnn.com | 157.166.226.254 |  |

Para comprobar la configuración del s1 y s2, desde la PC1, Laptop1 y Server Youtube accede a los switches vía el protocolo Telnet.