Ejercicio 9. “Configuración básica de DHCP”

.

Topología:

# Objetivos:

# Crear la red y configurarla.

# Configurar el servicio de DHCP

El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es un protocolo de red que permite a los administradores de red gestionar y automatizar la asignación de direcciones IP. Sin DHCP, el administrador debe asignar y configurar manualmente las direcciones IP, los servidores DNS preferidos y las puertas de enlace predeterminadas. A medida que la red crece en tamaño, esto se convierte en un problema administrativo cuando los dispositivos se mueven de una red interna a otra.

En este escenario, la empresa ha crecido en tamaño y los administradores de red ya no pueden asignar direcciones IP a los dispositivos manualmente. Su trabajo es configurar el ruteador R1 para asignar direcciones IPv4 en dos subredes diferentes conectadas al ruteador.

- Realiza el diseño de red de la gráfica. Utiliza la dirección IP 200.10.5.0 /24 para diseñar un esquema de direccionamiento de máscaras de longitud variable (VLSM) que de servicio a esta red con restricciones de conectividad. NOTA: Tomar en cuenta una dirección extra para la interface del ruteador en las subredes Gigabit ethernet.

| Requisitos de conectividad | Prefijo | Máscara de subred | Subred | Primera IP válida | Última IP válida | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empleados (50 hosts) |  |  |  |  |  |  |
| Directivos (4 hosts) |  |  |  |  |  |  |

- Asigna y escribe en cada línea de la tabla, las direcciones IP de las interfaces de los equipos de interconexión, su máscara en notación punto decimal conforme a lo que se indica en la siguiente tabla.

| Dispositivo | Interface | Dirección IP | Máscara de subred | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | Última IP válida de la subred |  | N/A |
|  | G0/1 | Última IP válida de la subred |  | N/A |
|  | Lo0 | 2.2.2.2 | 255.255.255.248 | NA |
| S1 | VLAN 1 | Penúltima IP válida de la subred |  |  |
| S2 | VLAN 1 | Penúltima IP válida de la subred |  |  |

- Realiza la configuración del router R1.

- Hostname R1.

- Deshabilitar el DNS.

- Asignar class como password del enable.

- Asignar el password cisco al line console 0.

- Asignar el password cisco al line vty 0 4.

- Configurar un banner de prevención de acceso al router.

- Configura las interfaces Gigabit Ethernet y Loopback del router de acuerdo con la información proporcionada en la tabla de direccionamiento.

- Realiza la configuración del switch S1.

- Hostname S1.

- Deshabilitar el DNS.

- Asignar class como password del enable.

- Asignar el password cisco al line console 0.

- Asignar el password cisco al line vty 0 15.

- Configurar un banner de prevención de acceso al switch.

- Configurar la VLAN1 con los datos de la tabla y el default Gateway de este switch.

- Realiza la configuración del switch S2.

- Hostname S2.

- Deshabilitar el DNS.

- Asignar class como password del enable.

- Asignar el password cisco al line console 0.

- Asignar el password cisco al line vty 0 15.

- Configurar un banner de prevención de acceso al switch.

- Configurar la VLAN1 con los datos de la tabla y el default Gateway de este switch.

- Instala en el router R1 el servicio DHCP para asignar direcciones a los equipos terminales de la subred de Empleados y de la subred de Directivos.

- Para comprobar la configuración realizada:

- Ejecuta un ping desde los equipos terminales PC0 y Laptop0 a la dirección IP de la interfaz Loopback0 del router R1 y hacia la Laptop1 y PC1. Si los pings son exitosos, tu configuración en ese segmento de red está correcta. En caso contrario, deberás encontrar y corregir la falla.

| Desde | Hacia | Dirección IP (Hacia) | Resultados del ping (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 | Loopback0 |  |  |
| PC0 | Laptop1 |  |  |
| Laptop0 | Loopback0 |  |  |
| Laptop0 | PC1 |  |  |

- Desde la PC1 y la Laptop1 utiliza la aplicación Telnet y accede a la dirección IP de los switches S1 y S2. Utiliza el password cisco y class para acceder a modo de configuración de los switches. Si los telnets son exitosos, la configuración está correcta. En caso contrario, deberás encontrar y corregir la falla.

| Desde | Hacia | Dirección IP (Hacia) | Resultados del telnet (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | S2 |  |  |
| Laptop1 | S1 |  |  |