Ejercicio 11. Configuración básica de VLANs

#### Una compañía dedicada a la venta de pisos y azulejos “Pisos y más” desea mejorar el tráfico de su red. Hasta el momento la compañía contaba con una sola red compartida por empleados y directivos. Se desea hacer más eficiente el tráfico de la red local, segmentando el tráfico de los empleados y directivos.

#### Nuestra labor es realizar la programación necesaria de los equipos de interconexión para demostrar que el tráfico puede ser segmentado. Utiliza el diseño lógico de la red (segmentación de tráfico) de la siguiente tabla.

| Segmento | VLAN | Puertos asignados | Dirección de subred | Máscara de subred |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empleados | 5 | 1 – 19 | 200.10.5.0 | 255.255.255.192 |
| Directivos | 10 | 20 – 24 | 200.10.5.64 | 255.255.255.248 |
| Gestión | 99 | No aplica |  |  |

La topología de la red y direcciones IP están representadas en la siguiente gráfica y el archivo Ejer11.pkt contiene el diseño físico de la red.

Por default, todos los switches Cisco vienen configurados de fábrica con la VLAN 1 activa y con todos sus puertos asignados a ella. ¿Por qué NO usarla? Es un riesgo de seguridad crítico. Cualquier persona que se conecte físicamente a un puerto del switch estará en la VLAN 1 de inmediato. Si tu interfaz de gestión remota está en la VLAN 1, los atacantes tienen el camino libre para intentar descifrar tus contraseñas mediante fuerza bruta o explotar vulnerabilidades.

La vlan de gestión se usa para la configuración remota de los switches. Aunque la vlan nativa (1) y la vlan de gestión pueden ser la misma, por buena práctica se recomienda que sean totalmente distintas.

#### Utiliza toda la información que tienes disponible para concluir con la programación de todos los equipos de interconexión.

#### Descarga el archivo Ejer11.txt.  Este archivo contiene la programación parcial para este diseño de red.

#### Finalmente, descarga el archivo ComandosConfigVLANs.txt que contiene la estructura de la sintaxis a seguir para realizar la configuración de las VLANs en los switches y de las subinterfaces en los ruteadores.

#### Por motivos de estandarización se ha decidido que la dirección IP de las subinterfaces será la última dirección IP válida de la subred correspondiente.

Al terminar la configuración realiza las pruebas de conectividad necesarias para comprobar la conexión entre los dispositivos de las VLANs y la conexión con el exterior.

Pruebas de conectividad interna:

| Desde | Hacia | Dirección IP (Hacia) | Ping results (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | Laptop2 | 200.10.5.66 |  |
| Laptop1 | PC2 | 200.10.5.2 |  |

Pruebas de conectividad externa:

| Desde | Hacia | Dirección IP (Hacia) | Web browser (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | totalplay.com | 15.0.0.1 |  |
| Laptop1 | totalplay.com | 15.0.0.1 |  |

Pruebas de conectividad del exterior al interior:

| Desde | Hacia | Dirección IP (Hacia) | Telnet (Fail / Success) |
| --- | --- | --- | --- |
| totalplay.com | Switch SPisos |  |  |
| totalplay.com | Router RPisos |  |  |

En el router RPisos:

- Instalar el servicio de DHCP para asignar direcciones IP dinámicas a los equipos terminales de la VLAN de Empleados. Configura el servidor DNS. Excluye la dirección IP del default gateway de la VLAN de Empleados

- Instalar el servicio de DHCP para asignar direcciones IP dinámicas a los equipos terminales de la VLAN de Directivos. Configura el servidor DNS. Excluye la dirección IP del default gateway de la VLAN de Directivos

- Activa el servicio de DHCP en todos los equipos terminales de las VLANs de Empleados y Directivos